دليل المواد الشامل لتشطيب الشقق

جميع المواد والمنتجات والأصناف والماركات المتاحة في السوق المصري

إصدار 2026  |  مرجع الشراء الكامل للمشاريع السكنية

🔨  أعمال التحضير والهدم

| المنتج | الأنواع / المواصفات | الماركات المتاحة في مصر | الوحدة | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| معدات الحماية الشخصية | خوذة، نظارة، قفازات نيتريل/جلد، حذاء أمان، واقي أذن، كمامة N95 | 3M، Uvex، Honeywell، MSA، Tuf-fix، منتجات محلية | طقم | إلزامي قبل أي هدم |
| شاكوش هوائي / بريكر كهرباء | 1050–1800W، 5–15 كجم ضغط، SDS-Plus/SDS-Max | Bosch، Makita، DeWalt، Hilti، Stanley، Black&Decker | قطعة | للكسر والحفر في خرسانة |
| مبارة / مطرقة هدم | مبارة يدوية، مطرقة 5-10 كجم | Foman، Stanley، Stanley، منتجات محلية | قطعة |  |
| أكياس مخلفات وردم | بولي بروبيلين مقوى، 50-100 كجم تحميل | Sika، منتجات محلية | كيس/100 |  |
| سقالات فلزية | ألومنيوم أو فولاذ، ارتفاع 1-8 م، عرض 75 سم | Layher، Peri، BrandStar، منتجات محلية | م.ط / عدد | إيجار شائع أكثر من الشراء |
| بكي (رافعة يدوية) | 500 كجم – 2 طن | Zoro، Yale، منتجات محلية | عدد | لنقل المواد الثقيلة |
| مستوى ليزر ذاتي التسوية | 2D/3D، دقة ≤ 0.2 مم/م، نقطة حمراء أو خضراء | Bosch GLL3-80، Leica Lino، Huepar، Fukuda | عدد | أساسي للتوليش والبلاط |
| مستوى روحي (تسوية) | 60 سم / 100 سم / 200 سم، ألومنيوم | Stabila، Stanley، Empire، منتجات محلية | عدد |  |
| شريط قياس ودرجة | 3 م / 5 م / 8 م | Stanley FatMax، Tajima، منتجات محلية | عدد |  |
| تغليف واقٍ للأرضيات | رول فلم بولي اتيلين + فوم، سماكة 3-6 مم | Tyvek، منتجات محلية | م² | حماية أثناء التشطيب |

🧱  المدني والبياض والجبس

| المنتج | الأنواع / المواصفات | الماركات المتاحة في مصر | الوحدة | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| أسمنت بورتلاندي | 42.5R، 52.5N، أبيض، مقاوم للكبريتات | سيناء، السويدي/سيكا، النصر، العلمين، بيبرا، قنا | كيس 50 كجم | الأكثر استخداماً في البياض والملحقات |
| رمل بياض (ناعم) | حبيبات < 1.5 مم، نظيف خالي من الطين | رمل صحراوي مُنخل أو بحري مُغسل | م³ | للمونة والبياض |
| رمل بناء (خشن) | حبيبات 1.5–5 مم | محاجر ورمل نيل | م³ | للطوب والأساسات |
| جير هيدراتي | جير ناعم مطفأ، درجة أولى | أسمنت سيناء، النصر، الجير المصري | كيس 25 كجم | يضاف للبياض لتحسين الطواعية |
| جبس طبيعي (جبص) | جبس مطحون، خشن أو ناعم، وقت شك 3–8 دقيقة | الشركة المصرية للجبس، Knauf، منتجات محلية | كيس 25-40 كجم | للجبسة والتشطيب الأسقف |
| خلطة جاهزة بياض حوائط | جيب واحد جاهز للخلط، Plaster Ready Mix | Knauf MP75، Weber، Sika MonoTop، Mapei | كيس 30 كجم | أسرع وأكثر جودة من المونة التقليدية |
| لاصق بلاط (سيراميك جل) | C1 / C2 / C2S2، رمادي أو أبيض | Mapei, Weber, Sika, Litokol, Murexin, منتجات محلية | كيس 25 كجم | C2S2 للبورسلين الكبير والأسطح الحرجة |
| فوجة (درزات) | بودرة سيراميك / إيبوكسي فوجة، عرض 2-20 مم | Mapei Ultracolor Plus, Weber Joint, Litokol Starlike, Sika | كيس 1-5 كجم | إيبوكسي للمطابخ والحمامات |
| واتر بروف / مانع رطوبة | طبقة واحدة أو ثنائية مكونات، مرنة أو صلبة | Sika 1K/2K، Mapei Mapelastic، Weber.tec, Tremco | كجم/لتر | للحمامات والأسطح قبل البلاط |
| بروميل (بيتيومين مائي) | أسود، تركيز 50%، مقاوم للرطوبة | Sika Igolflex, Bitutex, Isola, منتجات محلية | لتر | للأسطح والأساسات |
| طوب طفلي أحمر | 6x12x25 سم (ذراع)، فل أو نصف ذراع | منتجات محلية – محافظات عديدة | ألف طوبة | للبناء والتقسيمات الثقيلة |
| طوب أبيض خرساني | مجوف 10/15/20 سم، سكسونة | منتجات محلية، CSPI | عدد | للتقسيمات الداخلية |
| طوب خفيف (فوم خرساني) | كثافة 500-800 كجم/م³، عازل حراري | Ytong، Hebel، EL-NAWRAS، منتجات محلية | م²/عدد | ممتاز للعزل الحراري |
| خلطة أرضية (بيتون خفيف) | نسبة 1:3:5 أو جاهز مضخوخ | خلط موقع أو ريدي ميكس | م³ | لرفع المناسيب وردم الفراغات |
| ميش رملي / شبكة فيبرجلاس | 4x4 مم، 160-200 جم/م² | منتجات محلية، Fiberglass Egypt | م² | تمنع تشقق طبقة البياض |
| بروفيل ملاط (شابلون فليزي/بلاستيك) | PVC أو ألومنيوم، 6-10 مم | Schlüter، منتجات محلية | م.ط | لحصر البياض وضمان الاستواء |
| عمود ركيزة / كوسة باب | خرساني أو طوب، قطر 25-40 سم | تنفيذ موقع | عدد | حسب التصميم |

🟦  الأرضيات

| المنتج | الأنواع / المواصفات | الماركات المتاحة في مصر | الوحدة | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| بورسلين أرضيات | 60×60، 80×80، 80×40، 120×60، 120×30 سم، سماكة 9-12 مم | كليوباترا (مصر)، رويال (مصر)، لابوتيك (مصر)، جيما (مصر)، فيدياس (استيراد)، Porcelanosa، Lea، Florim | م² | R10-R11 للأماكن الرطبة |
| سيراميك أرضيات | 30×30، 40×40، 45×45 سم، سماكة 7-9 مم | كليوباترا، الجوهرة، رويال، النيل، Rak Ceramics، Kajaria | م² | أقل تكلفة من البورسلين |
| رخام طبيعي | 60×60، 120×60، سلاب مقطوع، سماكة 2-3 سم | Crema Marfil، Carrara، Botticino، Sinai Pearl، رخام سيناء المصري | م² | فاخر – يحتاج صيانة |
| حجر طبيعي / بازلت | 10×10 – 30×30 سم، مقطوع أو مشطوب | حجر أسوان، حجر قفط، البازلت المصري | م² | للخارج والواجهات |
| SPC فلوورنج | سماكة 4-6 مم، طبقة Wear ≥ 0.3 مم (AC3/AC4) | Egger، Pergo، Quick-Step، Classen، Decno، منتجات صينية | م² | مقاوم للماء – لرص فوق سيراميك قديم |
| باركيه خشبي | هندسي 15-21 مم، Solid 18 مم، Engineered 12-14 مم | Tarkett، Boen، Kahrs، Egger، Quick-Step، منتجات تركية | م² | للغرف والمكاتب |
| فينيل SPC / LVT | 2-6 مم، طبقة UV، مقاوم للماء | Karndean، Amtico، Pergo Hybrid، Decno، Vertigo | م² | أرخص من SPC |
| موكيت | بوليستر 100% أو نايلون، Twist أو Loop، وزن ≥ 800 جم/م² | Balsan، Condor، Tretford، منتجات محلية | م² | للغرف فقط |
| لبادة (Underlay) باركيه | فوم PE 2-3 مم + رطوبة، Cork 3-4 مم | Arbiton، Masterfloor، منتجات محلية | م² | عزل صوت وحرارة تحت الباركيه |
| شريط تمدد (Expansion Joint) | ألومنيوم / PVC / نحاس، عرض 6-12 مم | Schlüter DILEX، Blanke، Profex، منتجات محلية | م.ط | عند التقاء نوعين مختلفين |
| درجات سلم (ستيبات) | سيراميك 120×30 أو رخام 2-3 سم، مضاد للانزلاق R11 | كليوباترا، رويال، رخام سيناء، Rak Ceramics | عدد | يشمل طبلية ودرجة |
| بروفيل انهاء أرضية | T-Bar، Reducer، End Cap، نحاس/ألومنيوم/SS | Schlüter، Quadro، منتجات محلية | م.ط | لإنهاء حواف الأرضيات |

🪟  الحوائط والأسقف

| المنتج | الأنواع / المواصفات | الماركات المتاحة في مصر | الوحدة | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| جبسون بورد (Gypsum Board) | سماكة 9.5 أو 12.5 مم، Standard/Moisture/Fire | Knauf، Saint-Gobain Gyproc، USG Boral، منتجات محلية | لوح 1.2×2.7 م | خفيف – جيد للأسقف المستعارة |
| كمر تعليق جبسون - CD Profile | سماكة 0.6-0.8 مم، طول 3 م | Knauf، Saint-Gobain، عماد بروفيل، منتجات محلية | م.ط | هيكل تعليق الأسقف المستعارة |
| كمر تعليق جبسون - UD Profile | 25 مم، طول 3 م | Knauf، Saint-Gobain، منتجات محلية | م.ط | تثبيت الكمرات على الحوائط |
| علاقات تعليق (Hangers) | فلزية مجلفنة، طول قابل للضبط | Knauf، SGB، منتجات محلية | عدد | لتعليق الكمرات CD |
| برشام ثلاجة / مسمار دنجو | 4×25 مم، 4×35 مم، فلزي مجلفن | منتجات محلية، Essve | علبة 1000 | لتثبيت جبسون على الكمرات |
| جوينت كومباوند (لصق درزات) | جاهز أو بودرة، بطيء أو سريع الجفاف | Knauf Fugenfuller، USG، منتجات محلية | كجم | لملء درزات الجبسون |
| شريط ورق / شريط فيبر درزات | ورق كرافت أو شبكة فيبرجلاس 50 مم | Knauf، منتجات محلية | لفة 75 م | يمنع تشقق الدرزات |
| سيراميك حوائط | 20×40، 25×60، 30×60، 40×80 سم، لمعة/مطفي | كليوباترا، الجوهرة، رويال، Rak Ceramics، Bellacasa، Diana | م² | للحمامات والمطبخ |
| بورسلين حوائط كبير | 60×120، 90×90، 60×60 سم سماكة 9-11 مم | كليوباترا Premium، رويال Plus، Florim، Atlas Concorde | م² | للاستقبال وحمام رئيسي |
| لبلاب (خشب MDF تشطيب) | سماكة 3/6/9/12/18/25 مم، وجه ملمين/ميلامين/فينير | Kronospan، Egger، MDF مصري (الشركة الوطنية) | لوح 1.22×2.44 م | للبانيلنج والوزر وقواطع الديكور |
| HDF / خشب كثيف | سماكة 3-8 مم، كثافة ≥ 900 كجم/م³ | Kronospan، FINSA، منتجات مصرية | لوح 1.22×2.44 م | لأبواب الكابينات والأسطح الثقيلة |
| خشب طبيعي فينير | وجه خشبي حقيقي، Teak، Oak، Walnut، Maple | Decospan، Fine Line Veneer، شركات استيراد مصرية | م² | فاخر للحوائط والأثاث |
| WPC (خشب بلاستيك) | ألواح تشطيب 122×18 سم، سماكة 8-12 مم، مقاوم للرطوبة | Decothane، Durexo، Walltech، منتجات صينية | م² | بديل خشب للحمامات والمطابخ |
| حجر كلادنج اصطناعي | ألواح محاكاة حجر/طوب/خشب، سماكة 1-3 سم | Eldorado Stone، Boulder Creek، Pangaea، منتجات محلية | م² | للجدران الديكورية والفورنيه |
| خلفية مرايا 3D (Mirror Effect) | ألواح أكريليك / SS مرآة، لمعة أو مطفي | منتجات صينية مستوردة، مصانع محلية | م² | ديكور اختياري |
| ورق حائط | فينيل / نسيج / غير منسوج، عرض 53-106 سم | AS Creation، Erismann، Graham&Brown، Grandeco | رول 10 م | اختياري |
| ركورد / بيد زاوية (Corner Bead) | PVC أو فلزي مجلفن، 30×30 مم | Knauf، منتجات محلية | م.ط | حماية أركان الجدران الخارجية |
| كورنيش جبس / EPS | جبس هندسي أو EPS مطلي، عرض 5-20 سم | Graco، منتجات ورش محلية | م.ط | لإنهاء تقاطع السقف والجدار |

🎨  الدهانات والمواد الكيميائية

| المنتج | الأنواع / المواصفات | الماركات المتاحة في مصر | الوحدة | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| بلاستيك داخلي مطفي (Matt) | نعومة عالية، مسامي، سهل الإصلاح | GLC Super Washable، Jotun Jotaplast، Sigma Interior، Dulux Matt | جالون 3.5 لتر / 7 لتر | الأكثر استخداماً للغرف والصالون |
| بلاستيك ناعم مقاوم للغسيل | مقاومة بقع، قابل للغسيل 10,000+ مرة | Jotun Majestic Matt، GLC Washable، Dulux Weathershield Flex | جالون | للمطبخ والممرات والأطفال |
| دهان ساتان (نصف لمعة) | 30-50% لمعة، مقاوم للرطوبة والتنظيف | GLC Satin، Jotun Sens، Sigma SigmaColor S، Dulux Satin | جالون | للصالون والمداخل |
| دهان لاكيه زيتي / أكريلي للخشب | درجات مختلفة لمعة، شفاف أو ملون | Sayerlack، Sherwin-Williams، GLC Wood، Rylack (محلي) | لتر | للأبواب والكابينات |
| دهان خارجي مقاوم للطقس | أكريليك 100%، UV مقاوم | Jotun Jotashield، GLC Facade، Sigma Facade، Sika، Dulux | جالون | للواجهات الخارجية |
| دهان أسقف أبيض (Ceiling White) | أبيض ناصع، مطفي جداً، سهل التطبيق | GLC Ceiling، Jotun Jotaplast، Dulux Easy Care | جالون | مخصص للأسقف فقط |
| دهان حديد مقاوم للصدأ | طلاء أساس + طبقة نهائية | Jotun Pilot، Hempel، International، GLC Metal | لتر | للأبواب الحديدية والبلكونات |
| بايمر / سيلر (طبقة أساس) | أكريلي، مخفف بالماء، نسبة تخفيف 1:3 | GLC Sealer، Jotun Primer، Sigma Primer، منتجات محلية | جالون | ضروري قبل الدهان على جبس/بياض |
| معجون حوائط داخلي | جبس + أكريلات، ناعم، سهل التجليخ | GLC Spackling، Knauf Multifil، Weber Spackling، منتجات محلية | كيس 20 كجم | يُطبق قبل الدهان لإخفاء العيوب |
| معجون خارجي (Filler Exterior) | مقاوم للماء والحرارة | Jotun Fillcoat، GLC Exterior Filler، Mapei Elastocolor | كجم | لإصلاح الشروخ الخارجية |
| فارنيش / لاكيه شفاف للأرضيات | Water-Based، نسبة جفاف سريع، مقاوم للخدش | Osmo Polyx، Bona Traffic، Pallmann، Rylack | لتر | لحماية الباركيه والخشب الطبيعي |
| دهان مضاد للصرصار / الحشرات | أساس أكريلي + مواد قاتلة للحشرات | Killpest، Mortein Pro، منتجات محلية | لتر | يُدهن في فراغات الحوائط قبل الإغلاق |
| شيرلاك / نيتروسليولوز (لاكيه سريع) | تجفيف 10-15 دقيقة، عالي اللمعة | Sadolin، Sherwin-Williams، Rylack | لتر | للأبواب والأثاث المطلي بسرعة |
| رولات وفرش دهان | رولة محمل (12 سم / 18 سم / 23 سم)، فرشة 2/3 بوصة | Purdy، Wooster، Storch، منتجات محلية | قطعة |  |
| تيبون (مذيب) ومواد إضافية | تيبون عادي، تيبون 100، ماء زجاج | منتجات محلية | لتر |  |

⚡  كهرباء وتيار خفيف

| المنتج | الأنواع / المواصفات | الماركات المتاحة في مصر | الوحدة | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| لوحة توزيع رئيسية | 12/18/24/36 وحدة، IP40/IP65، معدن أو بلاستيك | Schneider Electric، Hager، ABB، Legrand، Gewiss، منتجات مصرية (ECA) | عدد | بروابط مزدوجة + حامل قضيب تأريض |
| قاطع أوتوماتيك (MCB) | 1P/2P/3P/4P، 6-100A، منحنى B أو C أو D | Schneider Acti9، ABB Pro M، Hager، Legrand، ISKRA | عدد | اختر C للمنازل (B للإنارة فقط) |
| قاطع تفاضلي (RCCB) | 2P/4P، 25-63A، حساسية 30mA (بشر) / 300mA (آلات) | Schneider iID، ABB F200، Hager، Legrand DX³ | عدد | 30mA = حماية بشرية - ضروري في الحمامات |
| قاطع تفاضلي + أوتوماتيك (RCBO) | 1P+N، 6-40A، 30mA، منحنى C | Schneider iC60N، ABB DS201، Hager، Legrand | عدد | أفضل من RCCB+MCB مجتمعين |
| حماية تغير الفولت / ارتداد تيار | 1P/3P، تعيين عند 170-260V | Finder، Tele، Novatek Electro، منتجات صينية | عدد | ضروري جداً في مصر |
| قضيب تأريض / تعادل | نحاس أو ألومنيوم، 4-12 طرف | Schneider، ABB، منتجات محلية | عدد | موجود في اللوحة |
| سلك نحاس 1.5 مم² أحادي اللب | 450/750V أو 0.6/1 kV، خارطة بيضاء/بني/أزرق | السويدي، النحاس المصري، Cairo Cable، Nexans مصر، Al-Ahram Cable | لفة 100 م | دوائر الإنارة |
| سلك نحاس 2.5 مم² أحادي اللب | 450/750V أو 0.6/1 kV | السويدي، النحاس المصري، Cairo Cable، Nexans، Al-Ahram | لفة 100 م | برايز 16A |
| سلك نحاس 4 مم² أحادي اللب | 450/750V | السويدي، النحاس المصري، Cairo Cable | لفة 100 م | أحمال متوسطة 20A |
| سلك نحاس 6 مم² أحادي اللب | 450/750V | السويدي، النحاس المصري، Cairo Cable | لفة 100 م | تكييف وأحمال 25-32A |
| كابل نحاس 10 مم² | 0.6/1 kV، 2×10 أو 3×10 + أرضي | السويدي، Nexans مصر، Cairo Cable | م.ط | تغذية لوحة فرعية |
| كابل نحاس 16/25/35 مم² | 0.6/1 kV | السويدي، Nexans مصر | م.ط | تغذية رئيسية من الكونتور |
| خرطوم مرن بلاستيك 16 مم | PVC نصف صلب، رمادي أو أسود | Agrar، Atlas، منتجات محلية | لفة 50 م | للأسلاك 1.5-2.5 مم² |
| خرطوم مرن بلاستيك 20 مم | PVC نصف صلب | Agrar، Atlas، منتجات محلية | لفة 50 م | للبرايز والداتا |
| خرطوم مرن بلاستيك 25 مم | PVC نصف صلب | Agrar، Atlas، منتجات محلية | لفة 25 م | للأسلاك 6-10 مم² |
| خرطوم مرن بلاستيك 32/40/50 مم | PVC صلب أو مرن | Agrar، Atlas، منتجات محلية | لفة 25 م | للكابلات الكبيرة والتغذية |
| علبة توزيع مربعة (ماجيك) | 60×60، 80×80 مم، عمق 40-50 مم، PVC | Agrar، Atlas، Simon، BTicino، منتجات محلية | عدد |  |
| علبة مستطيلة (للبرايز/مفاتيح) | 80×80×40 مم أو single/double gang | Agrar، Atlas، منتجات محلية | عدد |  |
| وش علبة + شاسيه بلاستيك | 72×72 مم أو 80×80 مم | Schneider، Legrand، BTicino، Simon، JUNG، Gira | عدد | يتضمن الغطاء والإطار |
| بريزة Schuko أرضية (16A/250V) | مفردة / مزدوجة / ثلاثية، تأريض مدمج | Schneider Unica، Legrand Mosaic، ABB Bjorn، Simon 27، Jung A500، Busch-Jaeger | عدد |  |
| بريزة USB شاحن (USB-A+C) | 5V 2.4A / PD 18W/30W | Schneider، Legrand، Simon، Busch-Jaeger، منتجات صينية | عدد | مناسبة للغرف وشحن الأجهزة |
| مفتاح إنارة عادي (1P 10A) | مفرد / ثنائي / ثلاثي / كروس | Schneider Unica، Legrand، Simon، Jung، Gira، ABB Bjorn | عدد |  |
| مفتاح ذكي Zigbee | مفرد / ثنائي / ثلاثي، بدون محايد Neutral | Aqara H1، Aqara H2 Pro، Tuya Smart، Lonsonho | عدد | يتطلب Hub Zigbee |
| ديمر إنارة | لمبات LED / حرارية، قدرة 100-400W | Legrand، Schneider، ABB، Varilight، Gira | عدد | تأكد من توافق LED |
| كابل Cat6 UTP | 24 AWG، 0.57 مم² نحاس صرف، 250 MHz | CommScope، Nexans، Belden، Panduit، TE، Systimax، منتجات صينية جيدة | لفة 305 م | للشبكة والسمارت هوم |
| كابل Cat6A STP | 23 AWG، 500 MHz، مزود غلاف معدني | Belden، CommScope، Nexans | لفة 305 م | لأنظمة عالية السرعة (10 Gbps) |
| كابل تلفزيون كواكسيال RG6 | 75 Ω، عازل مزدوج، نحاس مطلي | Belden، CommScope، منتجات محلية | م.ط / لفة |
| كابل HDMI مدفون | AOC Active Optical أو بسيط، 2.0b أو 2.1 | PureLink، Inakustik، منتجات صينية | م.ط | يُدفن قبل الإغلاق - مهم جداً |
| كابل صوت (Speaker Wire) | 14 AWG / 16 AWG، OFC نحاس نقي | QED، Van Damme، منتجات محلية | م.ط | لسماعات الأسقف |
| كشاف Downlight GU10 | قطر 70-90 مم، ألومنيوم، قابل للإمالة | Radium، Leuchten Direkt، Philips، Osram، منتجات محلية | عدد |  |
| لمبة LED GU10 | 4W-7W، 2700K/3000K/4000K/6500K، CRI≥80 | Philips، Osram، Ledvance، Megaman، منتجات محلية | عدد | اختر 2700-3000K للغرف |
| شريط LED SMD 5630/5050 | 12V أو 24V، 60-120 LED/م، 10-25W/م | Ledvance، Paulmann، Osram، Samsung LED، Cree، منتجات صينية جيدة | م.ط |  |
| شريط LED COB | 24V، 320-400 LED/م، ضوء متصل بلا نقط | LumiFlex، Samsung COB، Ledmo، Luxit Group | م.ط | أفضل لإضاءة الظل المخفية |
| بروفيل ألومنيوم شريط LED | مدفون / بارز / ركني / مستدير، مع غطاء PC | Paulmann، Ledvance، Klus، Arlight، Lumines، منتجات مصرية | م.ط | يُحسن توزيع الحرارة والضوء |
| درايفر LED ثابت | 12V / 24V، 20/30/45/60/100W، IP20/67 | Mean Well HLG، Inventronics، Osram، Eaglerise | عدد | HLG ضمان 5 سنوات |
| كنترولر PWM Zigbee للشريط | 0-10V أو Trailing Edge، متوافق Home Assistant | Gledopto، Sunricher، Aqara، Zemismart | عدد | للتحكم الذكي بالإضاءة |
| لمبة E27 LED | 6-13W، A60/A65، 2700-6500K، CRI≥80 | Philips ClassicS، Osram ClassicA، Ledvance، Megaman | عدد | للثريات وقواعد E27 |
| ثريا / لوسترة | حسب التصميم، ثريا ثلاثية أو سطحية | كثير جداً – Eglo، Philips، Mantra، منتجات محلية | عدد |  |
| كشاف مغناطيسي Track Lighting | مسارات 1/2/3 متر، كشافات قابلة للتحريك | Eglo، Palnas، Ideal Lux، Flos (فاخر)، Suchoctavia | مجموعة |  |
| طلمبة توزيع هواء (Exhaust Fan) | 100/125/150 مم، 100-250 م³/ساعة، IP44 | Cata، Vents، Soler&Palau، منتجات محلية | عدد | للحمامات والمطابخ |
| إنتركم مرئي | 7-10 بوصة شاشة، بروتوكول SIP أو 2-wire | Urmet، Fermax، Aiphone، Comelit، منتجات صينية | مجموعة | داخلية + خارجية |

🚿  السباكة والصرف الصحي

| المنتج | الأنواع / المواصفات | الماركات المتاحة في مصر | الوحدة | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مواسير PPR تغذية باردة | Ø20/25/32/40/50/63/75/90 مم، PN10/PN16/PN20 | Wavin، Georg Fischer، Vectus، Akatherm، Cosmoplast، Poliplast (مصري) | م.ط | استخدم PN20 للبناء |
| مواسير PPR باردة مقواة (PPR-AL-PPR) | Ø20-63 مم، طبقة ألومنيوم وسطى، مقاومة للتمدد | Wavin، Vectus، Cosmoplast | م.ط | للمسافات الطويلة تقلل التمدد |
| مواسير PPR تغذية ساخنة | Ø20-63 مم، PN25، طبقة ألياف أو ألومنيوم، عازل حراري مدمج | Wavin، GF، Vectus، Cosmoplast،Akatherm | م.ط | مقاومة 95°C |
| وصلات PPR مباشرة (Coupler) | Ø20-63 مم، PPR | نفس ماركات المواسير | عدد |  |
| زاوية PPR 90 درجة / 45 درجة | Ø20-63 مم | نفس ماركات المواسير | عدد |  |
| تيهة T ثلاثية PPR | Ø20-25-20 وغيرها | نفس ماركات المواسير | عدد |  |
| مواسير UPVC صرف ثقيل | Ø110 مم سماكة 3.2/4.0 مم | Wavin، Pipelife، Nile Plastics، Cosmoplast، منتجات محلية | م.ط | تحت الأرض وللمراحيض |
| مواسير UPVC صرف خفيف | Ø50/75 مم | Wavin، Pipelife، Nile Plastics | م.ط | للمغاسل والمراحيض الخفيفة |
| صواني سيفون أرضي | 50/75/110 مم، ارتفاع قابل للضبط، PVC أو نحاس | Viega، Geberit، McAlpine، Grohe، منتجات محلية | عدد |  |
| محبس دفن نحاس (Ballofix) | Ø15/20 مم (1/2 و 3/4 بوصة)، تحمل 10 bar | Heimeier، Giacomini، Roth، Oventrop | عدد | فصل كل وحدة |
| محبس زاوية (angle valve) | 1/2 بوصة، كروم أو نيكل | Grohe، Hansgrohe، Ideal Standard، منتجات محلية | عدد | لكل خلاط |
| عزل حراري مواسير ساخنة | Armaflex، سماكة 9-19 مم، ID حسب الماسورة | Armacell Armaflex، K-Flex، منتجات محلية | م.ط | يمنع فقد الحرارة ويوفر الطاقة |
| سخان مياه كهرباء | 30/50/80/100/120 لتر، ثيرموستات، عنصر مغنيسيوم | Ariston، Thermex، Atlantic، AEG، منتجات محلية | عدد |  |
| سخان مياه غاز | 6/10/12 لتر/دقيقة، شعلة فورية أو وعاء | Ariston Speed EVO، Junkers، Sime، Bosch، منتجات محلية | عدد | Ariston Speed EVO للضغط المنخفض |
| سخان شمسي | 100/150/200 لتر، أنابيب فراغية أو لوح مسطح | Apricus، Thermosolar، منتجات مصرية (Egypts، Misr للطاقة) | عدد | اختياري للتوفير |
| مجموعة ضخ مياه | 1-2 حصان، ضغط 2-4 بار، Inox أو نحاس | Grundfos، Wilo، DAB، Franklin، منتجات مصرية (Ideal) | عدد | للإيدان المنخفض الضغط |
| خزان مياه علوي | 500/1000/2000 لتر، بولي اتيلين مقاوم للأشعة | Rotoplas، Polyethylene Egypt، National Poly، منتجات محلية | عدد |  |

❄️  التكييف والتهوية

| المنتج | الأنواع / المواصفات | الماركات المتاحة في مصر | الوحدة | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تكييف سبليت - وحدة داخلية | 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 HP، Inverter أو ثابت، Cooling Only أو H&C | Carrier، LG، Samsung، Sharp، Daikin، Toshiba، Gree، Midea، Haier، York (Egypt) | عدد | Inverter أوفر في الكهرباء 30-40% |
| تكييف سبليت - وحدة خارجية | مطابقة للداخلية | نفس الماركات | عدد | تثبيت على حامل جداري |
| تكييف كاسيت (Cassette) | 2/3/4/5 HP، 4 اتجاهات توزيع هواء | Carrier، Daikin، Toshiba، Fujitsu، LG، Mitsubishi Electric | عدد | للمساحات الكبيرة والمكاتب |
| تكييف داكت (مخفي) | 2/3/4/5 HP، توزيع عبر مجاري هواء | Carrier، Daikin، Toshiba، Fujitsu، Mitsubishi Electric | عدد | الأفضل لشقق الديكور الكامل |
| تكييف مركزي (VRF/VRV) | 8-50 HP، وحدة خارجية واحدة لعدة داخلية | Daikin VRV، Mitsubishi Electric، Carrier XCV، Toshiba | مجموعة | للمشاريع الكبيرة |
| مواسير نحاس فريون | 1/4 اينش / 3/8 / 1/2 / 5/8 / 3/4 بوصة، ناعم أو صلب | Mueller Industries، KME، Wieland، منتجات كورية/يابانية | م.ط | حسب قدرة التكييف - نحاس فريون خاص |
| عازل مواسير نحاس (Armaflex) | سماكة 9-13-19-25 مم، خارجي أو داخلي | Armacell Armaflex، K-Flex، منتجات محلية | م.ط | يمنع التكثيف وفقد الكفاءة |
| مواسير حماية خرطوم للفريون | PVC مرن، Ø20-32 مم | Agrar، منتجات محلية | م.ط | لحماية مواسير الفريون في الحوائط |
| مواسير صرف تكييف PVC | Ø25/32 مم، PVC ناعم أو خرطوم مرن | Agrar، منتجات محلية | م.ط | ميل لا يقل عن 1:50 |
| حامل وحدة خارجية (براكيت) | ألومنيوم أو فلاذ مجلفن، تحمل 100-200 كجم | XEKW، Sama، منتجات محلية | عدد | حسب وزن الوحدة وارتفاع التركيب |
| مفتاح أمان تكييف (Isolator) | 20A/32A/63A، IP55، بجوار الوحدة الخارجية | Schneider، ABB، منتجات محلية | عدد | ضروري لصيانة آمنة |
| جاز فريون (للشحن/استبدال) | R410a، R32، R22 (قديم) | Honeywell، DuPont، Mexichem Dyneon | اسطوانة | يستخدمه الفني فقط |
| شفاط مطبخ | 60-90-120 سم، ايزومتريك أو هرمي، 400-900 م³/ساعة | Faber، Elica، De Dietrich، AEG، Beko، Bosch، Ariston | عدد |  |
| شفاط حمام (Exhaust Fan) | Ø100-150 مم، 85-250 م³/ساعة، IP44/IP45 | Vents، Cata، Soler&Palau، Systemair، منتجات محلية | عدد |  |
| مجرى هواء (Duct) صاج مجلفن | مستطيل أو مستدير، سماكة 0.5-1 مم | تصنيع محلي، ISOVER Duct Liner | م.ط | للأنظمة المركزية |
| جريل تهوية ألومنيوم | ثابت أو قابل للضبط، مختلف الأحجام | Trox، Swegon، منتجات محلية | عدد |  |
| وحدة تحكم (Thermostat) ذكي | Zigbee/Z-Wave/Wifi، متوافق Alexa/Google/HA | Nest، Ecobee، Honeywell T6، Aqara TVOC، منتجات Tuya | عدد | اختياري للتحكم الذكي |

🚽  الأدوات الصحية والخلاطات

| المنتج | الأنواع / المواصفات | الماركات المتاحة في مصر | الوحدة | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مرحاض أرضي مزدوج الضغط | 6/3 لتر دفقة، أبيض أو ألوان، سيفون جانبي أو قديم | Ideal Standard، GROHE، Duravit، Roca، RAK Ceramics، منتجات محلية | عدد | اختر Rimless (بدون حافة) للتنظيف السهل |
| مرحاض معلق (Wall Hung) | بدون قاعدة أرضية، مع هيكل تعليق Carrier | Geberit، Duravit، GROHE، Roca، VitrA | مجموعة | يحتاج هيكل Geberit/GROHE |
| إطار (Carrier Frame) للمرحاض المعلق | عمق 12-22 سم، صندوق دفق + طوبة | Geberit Duofix، GROHE Rapid SL، VitrA | عدد |  |
| حوض وجه (مغسلة) أرضي | 60/55/50×40 سم، خزفي أبيض | Ideal Standard، Duravit، Roca، Villeroy&Boch، RAK، منتجات محلية | عدد |  |
| حوض وجه معلق + تحتية | 45/60/80 سم، مع وحدة تخزين أسفله | Duravit، Roca، VitrA، Villeroy&Boch، منتجات محلية | مجموعة |  |
| حوض مثبت بالكاونتر (Countertop/Inset) | 40×40 / 60×40 سم، Under-counter / Above | Duravit، Roca، VitrA، Flaminia، RAK | عدد |  |
| دش (Shower) + مجموعة | رأس دش فوق + يدوي، خلاط ثرموستاتي أو عادي | GROHE، Hansgrohe، Dornbracht، Ideal Standard، Moen، منتجات محلية | طقم |  |
| حنفية دش مطر (Rain Shower) | 30×30 / 40×40 / 60×60 سم، كروم أو أسود مطفي | Hansgrohe Raindance، GROHE Rainshower، Gessi، Zucchetti | عدد |  |
| بانيو حر الوضع (Freestanding Tub) | 160×70 / 170×75 سم، أكريليك، Cast Iron، Solid Surface | Kaldewei، Villeroy&Boch، Jacuzzi، BettE، منتجات صينية فاخرة | عدد | اختياري - فاخر |
| بانيو مدمج في المكان | 160-180 سم، أكريليك 4.5-8 مم | Sanplast، Kaldewei، Laufen، Jacob Delafon | عدد |  |
| خلاط حوض وجه مفرد | بطل واحد، Cartridge سيراميك، Ø35-40 مم | GROHE، Hansgrohe، Ideal Standard، Roca، منتجات محلية (وهبة، نوفا) | عدد |  |
| خلاط مطبخ بعلوان / سحب | بطل واحد + رأس سحب، خرطوم داخلي | GROHE، Hansgrohe، Roca، Moen، KWC، منتجات محلية | عدد |  |
| خلاط حر وقوف (Mixer Free-standing) | للبانيو + رأس يدوي | GROHE، Hansgrohe، Fantini، منتجات فاخرة | عدد |  |
| خلاط ثرموستاتي | ضبط تلقائي للحرارة 38-45°C، آمن مع الأطفال | Hansgrohe Ecostat، GROHE Grohtherm، Ideal Standard | عدد | موصى به للحمام الرئيسي |
| أكسسوارات حمام (طقم) | حامل مناشف + مرآة + رف زجاجي + صابون + حامل ورق | GROHE Essentials، Hansgrohe Logis، Roca، منتجات محلية | طقم | اختر نفس الفئة والفينيش |
| مرآة حمام مضيئة | بدون إطار، LED مدمج، IP44، مع Anti-fog | Keuco، Burgbad، Schneider - Easy، منتجات صينية | عدد |  |
| سيفون أرضي حمام | PVC أو نحاس، Ø50 مم، قابل للضبط | Viega، McAlpine، منتجات محلية | عدد |  |
| بوتاقة (Pedestal Sink) مطبخ | حوض مطبخ 1 أو 2 حوض، Inox 304 | Franke، Blanco، Schock، Smeg، منتجات محلية | عدد |  |

🚪  الأبواب والشبابيك والنجارة

| المنتج | الأنواع / المواصفات | الماركات المتاحة في مصر | الوحدة | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| باب رئيسي خارجي فلزي | فولاذ مضاد للاقتحام، سماكة 1.2-2 مم، عازل صوت 38-42 dB | Dierre، MOTTURA، Oikos، Rodenberg، منتجات محلية مقواة | عدد | مع حشوة مضادة للحريق اختياري |
| باب خارجي خشب فاخر | Oak/Walnut Solid + MDF، طلاء PU اليوريثان | أبواب تركية (Serdar، Mardom)، منتجات مصرية تفصيل | عدد |  |
| باب داخلي HDF/MDF مقعر | سماكة 35-45 مم، وجه ميلامين أو فينير | Kronospan HDF، منتجات محلية تفصيل | عدد |  |
| باب زجاج (Full Glass Door) | زجاج مقسى 10-12 مم، Pivot أو Sliding | Dorma، Geze، منتجات محلية | عدد |  |
| باب انسحاب (Sliding Door) | على رال علوي أو سكة سفلية | Hettich، Hafele، Grass، Ambiance، Cavomit | عدد |  |
| إطار (كوسة) باب | MDF أو خشب طبيعي، عرض 10-15 سم، رسمة أو سادة | نفس مورد الباب | طقم | مع لبخ وروزة |
| هاردوير أبواب - مقبض | نيكل مطفي / كروم / ذهبي / أسود، Lever أو Knob | Hoppe، Draco، Colombo، FSB، Assa Abloy، منتجات محلية | عدد |  |
| قفل أسطوانة سيلندر | 5-7 دبوس، نحاس/SS، مقاوم الكسر | Mul-T-Lock، ABLOY، Evva، Kaba، Mottura، منتجات محلية | عدد |  |
| مفصلة (شيلة) باب | 3D قابلة للضبط، فولاذ 80-120 مم، 3 مفصلات/باب | Simonswerk، Anselmi، منتجات محلية | عدد |  |
| إغلاق هيدروليكي (Closer) | وزن 20-80 كجم، تعديل سرعة | DORMA TS73، Geze TS4000، Assa Abloy DC300 | عدد | للأبواب الرئيسية والممرات |
| باب حريق (Fire Door) | UL 90 دقيقة، فولاذ مع حشوة عازلة | Doorhan، Rovereto، منتجات محلية مرخصة | عدد | مطلوب للسلالم والمصعد |
| شباك ألومنيوم | نظام 45/60/70/100 مم، مفرد أو مضاعف، Sliding/Casement | Alutec، Wicona، Reynaers، SAPA، منتجات مصرية محلية | م² |  |
| شباك UPVC | نظام 60/70/80/90 مم، 3-5 غرف هواء | Deceuninck، Veka، Rehau، Aluplast، Dimex (مصر) | م² | أفضل عزلاً من الألومنيوم |
| زجاج مزدوج (IGU) | 4+12Ar+4 مم أو 4+16Ar+4 مم، Low-E | Guardian، AGC، Pilkington، Scheuten، منتجات مصرية | م² | يوفر 30-40% طاقة تبريد |
| زجاج مقسى أحادي | 6/8/10/12 مم، Clear أو Frosted أو Tinted | Guardian، AGC Flat Glass، منتجات مصرية | م² | للواجهات والأبواب |
| سيلكون تثبيت شبابيك | Acetoxy أو Neutral، شفاف أو أبيض أو رمادي | Sika Sikasil، Dow Corning، Bostik، منتجات محلية | أنبوبة |  |
| مطبخ (كابينات) MDF مطلي | أدراج بدفع ناعم / Soft-Close، طلاء بيكر | Häcker، Nolte، Häfele، Blum، منتجات تفصيل مصرية | م.ط | خطي أو L أو U حسب التصميم |
| هاردوير مطبخ (ريل درج + مفصلات) | Soft-Close، Full Extension 45/60 كجم | Blum، Häfele، Grass، Hettich، Sugatsune | طقم | حسب عدد الأدراج والأبواب |
| كاونتر توب (سطح مطبخ) | جرانيت طبيعي، كوارتز هندسي، Corian، Porcelain 12 مم | Cosentino Silestone، Caesar Stone، Breton، دهب وجرانيت مصري | م.ط |  |
| خزانة ملابس تفصيل | MDF لاكيه أو ميلامين، هيكل ألومنيوم أو خشب | تفصيل محلي + Häfele أو Blum هاردوير | م.ط / م² |  |

🔇  العزل الحراري والصوتي

| المنتج | الأنواع / المواصفات | الماركات المتاحة في مصر | الوحدة | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| بولي استيرين توسعي EPS (فوم أبيض) | سماكة 2-10 سم، كثافة 15-30 كجم/م³ | منتجات محلية (Styropak، Styroton)، Sika Foam | م²/م³ | للحوائط الخارجية والأسطح |
| بولي استيرين معدني XPS (فوم ملون) | سماكة 2-6 سم، λ=0.032-0.036 W/mK، ضغط ≥ 200 kPa | Styrofoam Dow، Jackon، URSA XPS، Knauf Insulation XPS | م² | تحت الأرضيات وللمناطق الرطبة |
| صوف صخري (Rock Wool/Mineral Wool) | سماكة 50-100 مم، كثافة 40-120 كجم/م³ | Rockwool، Knauf Insulation، ISOVER، Paroc | م² / م³ | عزل صوت ممتاز + عازل حريق |
| صوف زجاجي (Glass Wool) | سماكة 50-100 مم، مع ورق ألومنيوم أو بدون | ISOVER، Knauf Ecobatt، Johns Manville | م² | للحوائط المجوفة والأسقف |
| فوم بولي يوريثان بالرش | ورقي مغلق، λ=0.022-0.028 W/mK، تثبيت ذاتي | Icynene، Demilec، BASF، تنفيذ متخصص | م² | أفضل عزل حراري - للأسطح والشكومينيات |
| لوح PIR (بولي ايزوسيانورات) | سماكة 50-100 مم، λ=0.022 W/mK، وجه ألومنيوم | Kingspan، Knauf، Recticel، منتجات محلية | م² | للأسقف الحديدية |
| عازل صوت رغوة NBR | سماكة 3-5 مم، تحت الباركيه | Arbiton، منتجات صينية | م² |  |
| عازل صوت Cork (فلين) | سماكة 3-6 مم، طبيعي، تحت الأرضيات | ICB Amorim، منتجات أوروبية | م² | طبيعي + عازل ممتاز |
| واتر بروف أسطح - بولي يوريثان | أحادي أو ثنائي المكونات، مرن 100-400% | Sika SikaFloor، Mapei، Tremco، منتجات محلية | كجم/م² | للأسطح والبلكونات |
| ورق ألومنيوم عازل | Two-side، وزن 50-150 جم/م² | منتجات مصرية محلية، شركات استيراد | م² | تحت السقف وفوق الصوف |
| عازل رطوبة بيتوميني (APP/SBS) | 4 مم مسلح، Torch-On أو Self-Adhesive | Icopal، Siplast، منتجات محلية | م² | للأسطح والقبو |
| Sealant مانع سرب (ملاط محكم) | PU أو أكريلي، مقاوم للماء | Sika Sikaflex، Bostik، Henkel Teroson | أنبوبة | للفواصل والتمدد |

🏠  أنظمة السمارت هوم والشبكات والكاميرات

| المنتج | الأنواع / المواصفات | الماركات المتاحة في مصر | الوحدة | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| راوتر رئيسي (Router) | WiFi 6 (AX) أو WiFi 7، Dual-Band أو Tri-Band | ASUS RT-AX86U، Netgear Nighthawk، TP-Link Archer، UniFi Dream Machine | عدد |  |
| نقطة وصول لاسلكية (WiFi AP) | WiFi 6، PoE، داخل سقف أو جدار، Omada أو UniFi | TP-Link Omada EAP670/EAP615-Wall، Ubiquiti UniFi U6-LR، Cambium | عدد | 1 AP لكل 100-150 م² |
| سويتش شبكة (PoE Switch) | 8/16/24 Port، PoE+ 30W، 802.3af/at | TP-Link TL-SG2008P، Ubiquiti، Cisco SG، Netgear GS308P | عدد | لتشغيل AP وكاميرات PoE |
| OPNsense / pfSense Firewall | Hardware: Protectli VP2420/VP2410، J4125 أو J6412 | Protectli، Deciso، PC Engines، mini-PC مخصص | عدد | اختياري للشبكة المتقدمة |
| جهاز تحكم سمارت هوم (Hub) | Zigbee + Zwave + WiFi + Matter + Thread | Aqara M3، Homey Pro، SmartThings، HUBITAT، Home Assistant (Pi5/NUC) | عدد |  |
| Raspberry Pi 4/5 لـ Home Assistant | 4 / 8 GB RAM، مع SSD NVMe | Raspberry Pi Foundation، Rock Pi 4SE، Odroid N2+ | عدد | بديل رخيص جداً للـ Hub |
| مفتاح ذكي Zigbee - 1/2/3 Gang | بدون Neutral أو مع Neutral، واجهة زجاج أو بلاستيك | Aqara H1/H2 Pro، Sonoff ZB، Tuya Zigbee، Lonsonho | عدد |  |
| بريزة ذكية Zigbee | 16A، قياس استهلاك طاقة | NOUS A1Z، Tuya Smart، منتجات أوروبية | عدد |  |
| مستشعر باب/نافذة Zigbee | 2 جزء مغناطيسي | Aqara، Sonoff، Heiman، IKEA Tradfri | عدد | للتنبيهات والتشغيل الشرطي |
| مستشعر حركة (PIR) Zigbee | زاوية 110-120°، مدى 5-8 م | Aqara Motion Sensor، Sonoff SNZB-03، Philips Hue Motion | عدد |  |
| مستشعر تسرب مياه | حسب جهد مستمر | Aqara، منتجات Zigbee | عدد | حول السخانات والغسالة |
| كاشف دخان / غاز ذكي | Zigbee أو WiFi، EN14604 | Heiman، Tuya، Fibaro، منتجات محلية | عدد |  |
| كاميرا مراقبة داخلية PoE | 4 / 8 MP، Wide Angle، IR ليلي، PoE | Reolink، Hikvision، Dahua، Amcrest، Axis | عدد |  |
| كاميرا مراقبة خارجية PoE | 4 / 8 MP، IP66، IR 30-50 م | Reolink، Hikvision، Dahua، Hanwha، Axis | عدد |  |
| NVR تسجيل كاميرات | 4/8/16 قناة، HDD PoE، H.265 | Reolink، Hikvision، Dahua، Uniview | عدد |  |
| قرص HDD مراقبة | 1/2/4/6/8 TB، 24/7، 180 TBW/سنة | Western Digital Purple، Seagate SkyHawk | عدد |  |
| قفل باب ذكي (Smart Lock) | بصمة + بطاقة NFC + كود + تطبيق | Aqara U50، Nuki Smart، Yale Conexis، Schlage Encode | عدد |  |
| جرس ذكي (Video Doorbell) | HD، PoE أو بطارية، WiFi | Ring، Reolink، Nest Hello، Aqara Video Doorbell | عدد |  |
| UPS (إمداد لا انقطاعي) | 600/1000/1500 VA، Pure Sine Wave | APC Smart-UPS، Eaton، Cyber Power، Numeric، منتجات مصرية | عدد | للراوتر والـ Hub والـ NVR |
| خزانة شبكة (Rack) جدارية | 12/18/22 U، عمق 45/60 سم، مع مروحة | APC Netshelter، Penn Elcom، منتجات محلية | عدد |  |

🎬  أنظمة الصوت والصورة والترفيه

| المنتج | الأنواع / المواصفات | الماركات المتاحة في مصر | الوحدة | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تلفزيون OLED / QLED / Mini-LED | 55/65/75/85 بوصة، 4K 120Hz، HDR10+ / Dolby Vision | LG OLED، Samsung QD-OLED، Sony Bravia، Philips OLED | عدد |  |
| حامل تلفزيون جداري | Full Motion أو ثابت، VESA 200×200 – 600×400 | Vogel's، AVF، Sanus، Chief، منتجات صينية | عدد |  |
| بروجكتور (Projector) | 4K، 2500-4000 Lumens، Throw Ratio 1.2-1.5:1 | BenQ TK850/TH685P، Epson EH-TW7000، Sony VPL-VW300ES | عدد | للغرفة الرئيسية أو السينما |
| شاشة عرض (Projection Screen) | 100-120 بوصة، Motorized أو Manual، Gain 1.0-1.3 | Elite Screens، Celexon، Grandview، Screen Innovations | عدد |  |
| ريسيفر AV (Home Theater) | 7.1.2 / 9.1.4 قناة، Dolby Atmos، DTS:X، HDMI 2.1 | Denon AVR-X3800H، Marantz، Yamaha، Pioneer Elite | عدد |  |
| سبووفر (Subwoofer) | 10/12/15 بوصة، Active، 200-1000W RMS | SVS SB-2000 Pro، Kef Kube، Rel، Velodyne | عدد |  |
| سماعات رئيسية (Floor Standing) | 2.5-way، حساسية > 90 dB، نطاق 30-20000 Hz | Klipsch، KEF، Monitor Audio، JBL | زوج |  |
| سماعات surround (Bookshelf/Atmos) | 2-way، حساسية > 88 dB | Klipsch RP-402S، KEF Q300، Polk Audio | زوج |  |
| سماعات Atmos In-Ceiling | 5/6.5/8 بوصة، Coaxial أو 2-way، IP44 | Klipsch CDT-5800-II، KEF Ci160CR، Polk Audio | عدد |  |
| Soundbar للغرفة الرئيسية | 3.1 / 5.1 / 7.1.2 قناة، Dolby Atmos | Sony HT-A7000، Samsung Q990C، LG S95QR، Sonos Arc | عدد |  |
| مشغل Blu-ray UHD | 4K HDR10، Dolby Vision، Dolby Atmos | Sony UBP-X800M2، Panasonic DP-UB824، OPPO مستعمل | عدد |  |
| Streaming Device | 4K HDR، AV1، قوة معالجة عالية | Apple TV 4K، NVIDIA Shield Pro، Fire TV Stick 4K Max، Chromecast 4K | عدد |  |
| كابل HDMI 2.1 (48 Gbps) | طول 2/3/5 م، Ultra Certified | Zeskit، PureLink، Audioquest | عدد |  |
| مقسم صوت (Audio Switcher/Matrix) | 4×4 أو 8×8 HDMI Matrix أو Audio Matrix | Atlona، Kramer، Extron، منتجات اقتصادية | عدد | اختياري للتعدد |
| نظام صوت متعدد الغرف | WiFi / Ethernet، متكامل من ماركة واحدة | Sonos، Denon HEOS، Yamaha MusicCast، Bose SoundTouch | مجموعة | اختياري |

🏠  الأجهزة المنزلية الكبيرة

| المنتج | الأنواع / المواصفات | الماركات المتاحة في مصر | الوحدة | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تلاجة | نوع French Door / Side by Side / بابين، 350-850 لتر، No Frost | Samsung، LG، Beko، Bosch، Siemens، Indesit، Sharp، Zanussi | عدد |  |
| غسالة ملابس | أوتوماتيك أمامي / علوي، 7-12 كجم، 1200-1600 دورة | LG، Samsung، Bosch، AEG، Beko، Indesit، Zanussi | عدد |  |
| تجفيف ملابس | Heat Pump 8-10 كجم، أو Gas Condensation | Bosch، AEG، Samsung، LG، Siemens | عدد | اختياري |
| غسالة أطباق (Dishwasher) | 12-16 مكان، 60 سم، A+++ ، Silence 42-48 dB | Bosch، Siemens، AEG، LG، Beko، Indesit | عدد |  |
| فرن كهرباء/غاز مدمج | 60 سم أو 90 سم، Pyrolytic أو Catalytic تنظيف | Bosch، Smeg، De Dietrich، Beko، Zanussi، La Germania | عدد |  |
| هود مطبخ مدمج | 90 سم Chimney أو Built-in، 650-1000 م³/ساعة | Smeg، Bosch، AEG، Beko، De Dietrich، Faber | عدد |  |
| بوتاجاز مدمج (خلية تسخين) | 4/5/6 شعلة، غاز أو إندكشن، 60/90 سم | Smeg، Bosch، Siemens، La Germania، Beko، Zanussi | عدد |  |
| مايكروويف مدمج | 25-45 لتر، Grill أو Convection، مع Trim Kit | Bosch، AEG، Miele، Beko، Siemens | عدد |  |
| براد Beverage Center اختياري | 40-100 لتر، درجة حرارة 4-18°C | Liebherr، Smeg، Bosch، Electrolux | عدد |  |
| فرن حمام بخار Steam Oven | 45 سم، 50% Steam + Convection | Miele، AEG، Gaggenau، Bosch | عدد | اختياري فاخر |
| مكنسة روبوت | LiDAR 3D Mapping، قوة شفط > 5000 Pa، + Mop | Dreame X40 Ultra، Roborock S8 MaxV، Ecovacs X2 Omni | عدد |  |
| مكنسة رأسية (Stick Vacuum) | BLDC Motor، > 120 AW، ضمان 2-5 سنة | Dyson V15، Miele Duoflex، Shark IZ862H | عدد |  |
| غسالة أرضية Wet-Dry (Floor Washer) | خزان نظيف + متسخ، قرص دوار، سماكة تنظيف 3 مم | Tineco Floor One S7 Pro، Roborock Dyad Pro، Bissell CrossWave | عدد |  |

✨  تشطيبات وإكمال نهائي

| المنتج | الأنواع / المواصفات | الماركات المتاحة في مصر | الوحدة | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| سيليكون شفاف / ملون | Neutral أو Acetoxy، مقاوم العفن | Sika Sikasil، Dow Corning 795، Bostik، منتجات محلية | أنبوبة | حول الحمامات والنوافذ |
| خرطوم درجة نهاية (Carpet Bar / T-Bar) | ألومنيوم / نحاس / SS، عرض 12/18/25 مم | Schlüter، Blanke، منتجات محلية | م.ط | إنهاء عتبات الأبواب |
| حامل ستارة (Curtain Rail) | ألومنيوم A-Rail أو قضيب حديد، Motorized اختياري | Silent Gliss، Swish، Integra، منتجات محلية | م.ط |  |
| بكلات ستارة (Curtain Rings) | بلاستيك أو معدن، تنزلق بسهولة | منتجات محلية وأوروبية | طقم |  |
| كومة حجر (Tile Leveling System) | مستوى كليبس + وتد + عتادة، Ø1-3 مم | Raimondi، Tileasy، منتجات صينية | علبة 100-500 | لبلاط الأرضيات الكبير بدون فرق ارتفاع |
| مقص بلاط كهربائي | قطر قرص 180-230 مم، ماء | Rubi، Montolit، Brevetti Montolit، Battipav | عدد |  |
| مطرقة مطاط وملعقة بلاط | مطرقة 350 جم، ملعقة V-Notch | منتجات محلية وأوروبية | عدد |  |
| بادر (Spacer) درزة بلاط | 1.5 / 2 / 3 / 4 مم، T أو X شكل، بلاستيك | Rubi، Nela، منتجات محلية | كيس 250 |  |
| كشاف مغناطيسي (Stud Finder) | للحديد + الكهرباء + الخشب داخل الجدار | Bosch D-TECT 120، Zircon، Milwaukee | عدد |  |
| طفاية حريق | 6 كجم ABC Powder أو CO2 2 كجم، يتم شحنها سنوياً | Hochiki، Naffco، منتجات محلية | عدد | حسب الكود 1 لكل 200 م² |
| كاشف دخان (Smoke Detector) | Photoelectric، 9V بطارية أو 230V + بطارية احتياطي | Kidde، Hochiki، Aico، Hikvision، منتجات محلية | عدد |  |
| كاشف أول أكسيد كربون | Electrochemical، إنذار 30-200 ppm | Kidde، Aico، منتجات محلية | عدد | ضروري مع سخان غاز أو بوتاجاز |
| مرايا جدارية كبيرة | Frameless أو مؤطرة، 4-6 مم، عرض 80-200 سم | مرايا محلية، Pilkington، AGC مصر | عدد |  |
| نباتات داخلية (Indoor Plants) | حسب الإضاءة والتهوية | محلات النباتات | عدد | اختياري للإكمال |
| لمبات احتياطية (Spare Bulbs) | لكل نوع موجود في الشقة | نفس ماركات الإضاءة | علبة |  |
| لوازم تنظيف أولى + منظفات | مناشف، منظف زجاج، منظف بلاط | Johnson، Flash، منتجات محلية | طقم | للتسليم والتنظيف الأول |